ETAP 1: Przygotowanie środowiska i instalacja narzędzi

Zanim uruchomicie Minineta, maszyna wirtualna musi pobrać odpowiednie pakiety i bibliotekę do obsługi protokołu QUIC. Wszystko wykonujecie w standardowym terminalu Linuxa.

Wklejajcie komendy jedna po drugiej:

Bash

sudo apt update

sudo apt install iperf3 tcpdump git python3-pip python3-dev libssl-dev build-essential -y

git clone https://github.com/aiortc/aioquic.git

cd aioquic

sudo pip3 install -e . --break-system-packages

dd if=/dev/urandom of=wielki_plik.bin bs=1M count=50

Tłumaczenie komend linijka po linijce:

- sudo apt update – Aktualizuje listę dostępnych pakietów w systemie.

- sudo apt install iperf3 tcpdump git python3-pip python3-dev libssl-dev build-essential -y – Instaluje niezbędne programy: iperf3 (do ruchu TCP), tcpdump (do łapania pakietów), git (do pobrania kodu), pip i pakiety deweloperskie Pythona (niezbędne do kompilacji bibliotek kryptograficznych QUIC). Flaga -y automatycznie potwierdza instalację.

- git clone https://github.com/aiortc/aioquic.git – Pobiera repozytorium z gotową implementacją protokołu QUIC (HTTP/3) w Pythonie.

- cd aioquic – Wchodzi do pobranego folderu. Uwaga: Wszystkie kolejne kroki robimy, będąc w tym folderze!

- sudo pip3 install -e . --break-system-packages – Instaluje bibliotekę aioquic z uprawnieniami administratora (sudo), aby Mininet mógł z niej korzystać. Flaga --break-system-packages wymusza instalację w środowisku omijającym nowe blokady systemowe Linuxa.

- dd if=/dev/urandom of=wielki_plik.bin bs=1M count=50 – Tworzy sztuczny plik o rozmiarze 50 MB wypełniony losowymi danymi, który posłuży nam do zapchania łącza podczas testów.

ETAP 2: Utworzenie skryptu topologii w Mininecie

Będąc cały czas w folderze aioquic, utwórzcie plik projekt_qos.py (np. wpisując nano projekt_qos.py) i wklejcie do niego poniższy kod. Następnie zapiszcie plik.

Python

from mininet.topo import Topo

from mininet.net import Mininet

from mininet.node import OVSKernelSwitch

from mininet.link import TCLink

from mininet.cli import CLI

from mininet.log import setLogLevel

class DumbbellTopo(Topo):

def build(self):

h1 = self.addHost('h1', ip='10.0.0.1/24')

h2 = self.addHost('h2', ip='10.0.0.2/24')

h3 = self.addHost('h3', ip='10.0.0.3/24')

r1 = self.addSwitch('r1')

self.addLink(h1, r1)

self.addLink(h2, r1)

self.addLink(r1, h3, bw=10, delay='20ms')

def run():

setLogLevel('info')

topo = DumbbellTopo()

net = Mininet(topo=topo, link=TCLink, switch=OVSKernelSwitch)

net.start()

CLI(net)

net.stop()

if __name__ == '__main__':

run()

Tłumaczenie kodu linijka po linijce:

- from mininet... import ... – Sześć pierwszych linijek importuje klasy i funkcje z biblioteki Mininet, które pozwalają na tworzenie wirtualnych hostów, switchy i łączy z obsługą limitów przepustowości.

- class DumbbellTopo(Topo): – Tworzy własną strukturę sieci o nazwie DumbbellTopo (topologia hantli), bazującą na domyślnej klasie Topo.

- def build(self): – Rozpoczyna blok kodu, w którym fizycznie "rysujemy" połączenia.

- h1 = self.addHost... (3 linijki) – Tworzy trzy wirtualne komputery (H1 dla TCP, H2 dla QUIC, H3 jako serwer odbiorczy) i przypisuje im statyczne adresy IP.

- r1 = self.addSwitch('r1') – Tworzy wirtualny przełącznik, który w naszym projekcie pełni rolę routera z mechanizmami QoS.

- self.addLink(h1, r1) i self.addLink(h2, r1) – Łączy nadawców z routerem bez żadnych limitów prędkości.

- self.addLink(r1, h3, bw=10, delay='20ms') – Tworzy łącze między routerem a odbiorcą. Parametr bw=10 ogranicza pasmo do 10 Mb/s, a delay='20ms' dodaje opóźnienie. To jest nasze główne wąskie gardło.

- def run(): – Rozpoczyna funkcję uruchamiającą sieć.

- setLogLevel('info') – Sprawia, że Mininet wypisuje w terminalu informacje o tym, co właśnie uruchamia.

- topo = DumbbellTopo() – Tworzy obiekt naszej zaprojektowanej sieci.

- net = Mininet(topo=topo, link=TCLink, switch=OVSKernelSwitch) – Buduje całą wirtualną sieć. Parametr link=TCLink jest krytyczny, bo bez niego limity 10 Mb/s nie zadziałają.

- net.start() – Fizycznie podnosi wszystkie wirtualne interfejsy.

- CLI(net) – Zatrzymuje skrypt i otwiera wirtualną konsolę (mininet>), w której wpisujemy komendy.

- net.stop() – Kasuje wirtualną sieć po wpisaniu komendy exit.

- if __name__ == '__main__': run() – Standardowa reguła w Pythonie sprawiająca, że plik wykona funkcję run() po jego uruchomieniu.

ETAP 3: Uruchomienie Minineta i przygotowanie serwera (Odbiorcy)

W standardowym terminalu uruchomcie wasz skrypt:

Bash

sudo python3 projekt_qos.py

Zobaczycie prompt mininet>. Od teraz wszystkie komendy wpisujecie w tym środowisku.

Przygotujcie serwer h3 do odbierania ruchu:

Bash

h3 iperf3 -s &

h3 python3 examples/http3_server.py --certificate tests/ssl_cert.pem --private-key tests/ssl_key.pem --host 10.0.0.3 --port 4433 &

Tłumaczenie komend linijka po linijce:

- h3 iperf3 -s & – Na hoście H3 uruchamia iperf3 w trybie serwera (-s). Znak & na końcu oznacza, że proces ma działać w tle, żeby nie zablokować wam konsoli.

- h3 python3 examples/http3_server.py ... & – Uruchamia napisany w Pythonie serwer QUIC na hoście H3. Flagi --certificate i --private-key ładują fałszywe certyfikaty szyfrujące dostarczone przez bibliotekę, --host ustala adres nasłuchu, a --port 4433 to standardowy port dla QUIC. Na końcu ponownie & do działania w tle.

ETAP 4: Scenariusz A (Brak QoS - Kolejka FIFO)

Sprawdzamy problem "starvation" (wyparcia ruchu TCP przez UDP).

Bash

r1 tc qdisc replace dev r1-eth3 root pfifo limit 1000

h1 iperf3 -c 10.0.0.3 -t 20 > tcp_wynik_fifo.txt &

h2 python3 examples/http3_client.py https://10.0.0.3:4433/wielki_plik.bin > quic_wynik_fifo.txt &

Tłumaczenie komend linijka po linijce:

- r1 tc qdisc replace dev r1-eth3 root pfifo limit 1000 – Na węźle R1 używamy narzędzia "Traffic Control" (tc). Podmieniamy domyślną dyscyplinę kolejkowania (qdisc replace) na interfejsie wychodzącym do odbiorcy (dev r1-eth3) w jego głównym korzeniu (root). Ustawiamy prostą kolejkę typu First-In-First-Out (pfifo), która mieści maksymalnie 1000 pakietów.

- h1 iperf3 -c 10.0.0.3 -t 20 > tcp_wynik_fifo.txt & – Na hoście H1 uruchamiamy klienta TCP (iperf3 -c), łączymy się z H3, przesyłamy dane przez 20 sekund (-t 20). Cały wynik przekierowujemy (>) do pliku tekstowego w tle (&).

- h2 python3 examples/http3_client.py https://10.0.0.3:4433/wielki_plik.bin > quic_wynik_fifo.txt & – Na hoście H2 uruchamiamy klienta QUIC, każemy mu pobrać nasz 50-megabajtowy plik z serwera H3 i logujemy wynik pobierania do pliku w tle (&). (Teraz musicie poczekać 20-30 sekund, aż transfery w tle się skończą).

ETAP 5: Scenariusz B (Wymuszenie sprawiedliwości - Kolejka FQ_CoDel)

Wdrażamy rozwiązanie i sprawdzamy jego skuteczność.

Bash

r1 tc qdisc replace dev r1-eth3 root fq_codel

h1 iperf3 -c 10.0.0.3 -t 20 > tcp_wynik_fq.txt &

h2 python3 examples/http3_client.py https://10.0.0.3:4433/wielki_plik.bin > quic_wynik_fq.txt &

Tłumaczenie komend linijka po linijce:

- r1 tc qdisc replace dev r1-eth3 root fq_codel – Zmieniamy kolejkę z głupiego pfifo na zaawansowany algorytm aktywnego zarządzania Fair Queuing Controlled Delay (fq_codel). Automatycznie dzieli on pasmo na poszczególne strumienie, dbając o sprawiedliwość i niskie opóźnienia.

- Linijka z h1 ... – Odpalamy test TCP na 20 sekund i zapisujemy do nowego pliku tcp_wynik_fq.txt.

- Linijka z h2 ... – Odpalamy test QUIC i zapisujemy do pliku quic_wynik_fq.txt. (Znowu czekacie 20-30 sekund).

ETAP 6: Zakończenie pracy i przegląd wyników

Gdy minie czas testów, wpiszcie komendę wyjścia z Minineta:

Bash

exit

Wrócicie do zwykłego terminala Linuxa. Aby wyświetlić zawartość logów, wpiszcie komendy wypisujące pliki na ekran, np.:

Bash

cat tcp_wynik_fifo.txt

cat tcp_wynik_fq.txt

Znajdźcie kolumnę Bitrate (Przepustowość). W logach dla scenariusza FIFO zauważycie ogromny spadek prędkości TCP w porównaniu do testu z włączonym algorytmem fq_codel, który pięknie podzieli łączę 10 Mb/s na dwie w miarę równe połowy (ok. 5 Mb/s).